УСТАНОВКА

Запустите программу установки «SetUp.exe». Следуйте указаниям программы. Далее, необходимо установить CTI драйвер (драйвера можете найти на нашем диске), предоставляемый фирмой-производителем вашей АТС. С помощью этого драйвера TeleRec CTI взаимодействует со станцией. После установки драйвера вы увидите окно настроек (Panasonic KX-TDA/TDE TSP driver).

АТС Panasonic KX-TDA могут соединяться USB-кабелем или через сеть Ethernet при наличии специальной платы Сti-link, Panasonic KX-TDE – только через сеть Ethernet.

Если к станции вы подключены через USB порт, то выберите "USB connection". Для соединения через USB порт вам потребуется ещё и USB-драйвер. Если вы подключаетесь через Ethernet порт, то нужно выбрать "LAN connection via CTI-LINK card" и указать ip адрес и порт станции. Чтобы проверить правильность подключения нажмите кнопку Check Location – программа попытается соединиться со станцией и вывести информацию о ней. Настройки драйвера доступны в «Панель управления -> телефон и модем».

НАСТРОЙКА

Запустите программу TeleRec. После запуска программы в общих параметрах поставьте галочку «CTI». Если устройство записи подключено к внутренним линиям выберите «Синхронизация по EXT» для вашего устройства. Нажмите «Сохранить». Линии необходимо назвать так же, как и в АТС, то есть, каким образом АТС выдает информацию о звонках.  Информацию о звонках вы можете посмотреть в логе TeleRec 5\TRManager\TRCti.log. Лог имеет формат – «06.03.2012 15:45:44 0007 1165», где  06.03.2012 15:45:44 – дата/время , 0007 - имя линии, 1165 – внутренний номер. Для уверенности в именах линий можно сделать «контрольный» звонок. Набираете номер, находите в «УСТРОЙСТВА/ЛИНИИ» Ваш разговор, запоминаете, по какой линии он происходит. Кладете трубку. Смотрите в лог. Должна появиться строка о Вашем звонке (удостоверьтесь по внутреннему номеру). Имя линии или внутренний номер (в случае, когда аналоговое устройство подключено к внутренним портам мини-АТС) в логе должно совпадать с именем линии в окне «УСТРОЙСТВА/ЛИНИИ» TeleRec. Если не совпадает, переименуйте имя в TeleRec. После правильной настройки новые записи должны появляться с информацией о номере. Кроме того, Вы будете иметь возможность видеть в «УСТРОЙСТВА/ЛИНИИ» информацию о номере в реальном времени. Если необходимо, чтобы каждый переведенный звонок хранился в отдельном файле, поставьте галочку «Переведенные звонки хранятся в отдельных файлах».

Производитель: ООО «Телест РУ» г.Москва, ул. Жигулевская 6. кор.1 (м.Кузьминки) тел.(495)919-58-61

www.telest.ru 	E-mail: m@telest.ru